Приложение 1

к Системе

Требования для горнолыжных трасс

Таблица № 1

| Требования | # Зеленая (для начинающих) | Синяя (легкая) | # Красная (среднего уровня сложности) | Черная (высокого уровня сложности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Сложность лыжной трассы и доступ к горному участку |  |  |  |  |
| 1. Сложность лыжной трассы |  |  |  |  |
| 1.1. Рельеф ландшафта трассы | Легкий | Легкий (разнообразный) | Разнообразный с легким, средними и не очень резкими по уровню наклона участками | Разнообразный с легким, средними и большим по уровню наклона участками |
| 1.2. Угол наклона трассы (продольный и поперечный наклон)* | От 5% до 15% | До 25% | До 40% | Свыше 40% |
| 1.3. Ширина трассы** | От 15 до 40 м | От 20 до 40 м | От 30 до 40 | От 35 до 40 |
| 1.4. Профиль участка | Легкий равномерный наклон с местом для остановки | Переливающиеся, легкие разнообразные наклоны | Разнообразный без резких границ и боковых наклонов | С разным отклонением и соответствующим соединением наклонов |
| 1.5. Опасные участки | Не допускаются | Следует избегать | Допускаются в порядке исключения. Их следует обязательно обезопасить | Следует избегать наклон свыше 60 %, резкие боковые наклоны, при этом их необходимо обязательно обезопасить |
| 1.6. Снежный покров – хорошо обработанный, без оголенных мест | Да | Да | Да | Да |
| 2. Доступ к горному участку |  |  |  |  |
| 2.1. Пропускная способность канатной дороги в час должна быть меньше или равна пропускной способности лыжной трассы | Да | Да | Да | Да |
| 2.2. Поддержка сооружений и обеспечение подхода к лыжной трассе в хорошем состоянии | Да | Да | Да | Да |
| 2.3. Лыжные тропы – поддерживаемые, обрабатываемые с необходимым уровнем безопасности соответствующим лыжным трассам | Да | Да | Да | Да |
| II. Требования по безопасности |  |  |  |  |
| 1. Службы спасения |  |  |  |  |
| 1.1. Наличие специализированной горноспасательной команды с необходимым оборудованием в случае, когда трасса открыта | Да | Да | Да | Да |
| 1.2. Наличие в данном регионе подразделения горноспасательной службы для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях круглосуточно | Да | Да | Да | Да |
| 2. Обеспечение медицинской помощью | Да | Да | Да | Да |
| 3. Обеспечение службой безопасности | Да | Да | Да | Да |
| 4. Канатные дороги, отвечающие требованиям нормативных актов, касающихся требований к канатным дорогам по перевозке людей |  |  |  |  |
| 4.1. Меры обеспечения безопасности туристов, обслуживающего персонала, зданий и сооружений | Да | Да | Да | Да |
| 4.2. Расположение в местах, которые не подвергаются опасности: лавин, падающих камней, оползней, паводков, грозовых ветров | Да | Да | Да | Да |
| 4.3. Наличие квалифицированного обслуживающего персонала | Да | Да | Да | Да |
| 4.4. Обеспечение необходимого уровня безопасности сооружений и несущих конструкций | Да | Да | Да | Да |
| 4.5. Обеспечение необходимого уровня безопасности канатных дорог путем ограждения сеткой и изолированием матрацами в местах, где канатные дороги пересекают лыжную трассу | Да | Да | Да | да |
| 5. Регулярное наблюдение и исследование снежного покрова на предмет существующей опасности лавин | Нет | Да | Да | Да |
| 6. Принятие мер для искусственного схода лавин в особо опасных участках | Нет | Да | Да | Да |
| 7. Обеспечение необходимым оборудованием для поддержания трасс: - трамбовочными и транспортными машинами со всеми необходимыми приспособлениями для обработки снега | Да | Да | Да | Да |
| 8. Закрытие трасс |  |  |  |  |
| 8.1. Сообразно рабочему времени обслуживающих трассы канатных дорог | Да | Да | Да | Да |
| 8.2. Сообразно погодным условиям и существующей опасности схода лавин | Да | Да | Да | Да |
| 8.3. В случаях проведения соревнований, тренировок и других мероприятий | Да | Да | Да | Да |
| 9. Обозначение мест, в которых трассы пересекаются | Да | Да | Да | Да |
| 10. Наличие отдельных трасс для саней, дорог для пешеходов с необходимым уровнем безопасности | Да | На легких участках | Нет | Нет |
| 11. Обеспечение сеткой, матрацами и столбами*** |  |  |  |  |
| 11.1. Обеспечение безопасности на учебных трассах для начинающих и для детских лыжных школ | Да | Нет | Нет | Нет |
| 11.2. Суженные участки трассы в лестной местности | Да | Да | Да | Да |
| 11.3. Участки трассы, в которых существует опасность выйти за её пределы | Да | Да | Да | Да |
| 11.4. Участки, в которых запрещено переходить через трассы | Да | Да | Да |  |
| 11.5. Изолирование опасных участков трассы | Да | Да | Да | Да |
| III. Требования по информационному обеспечению |  |  |  |  |
| 1. Информационное табло, сооруженное на подходах к трассе, содержащее информацию о: |  |  |  |  |
| 1.1. Имеющейся сетке канатных дорог | Да | Да | Да | Да |
| 1.2. Об используемых знаках (обозначениях) на трассе | Да | Да | Да | Да |
| 1.3. О категории, длине, расположении старта над уровнем моря и деневеляция | Да | Да | Да | Да |
| 1.4. Об имеющихся по близости пунктах медицинской помощи и спасательных службах | Да | Да | Да | Да |
| 1.5. О предлагаемых услугах и их месте нахождения | Да | Да | Да | Да |
| 1.6. Об опасности лавин и других природных бедствий | Да | Да | Да | Да |
| 1.7. О температуре воздуха | Да | Да | Да | Да |
| 1.8. О скорости ветра | Да | Да | Да | Да |
| 1.9. О толщине снежного покрова | Да | Да | Да | Да |
| 1.10. О неработающих канатных дорогах | Да | Да | Да | Да |
| 1.11. О неработающих лыжных трассах | Да | Да | Да | Да |
| 1.12. Необходимые номера телефонов | Да | Да | Да | Да |
| 2. Информация в рамках обозначающих табличек на трассах: |  |  |  |  |
| 2.1. О существующей опасности лавин и других природных бедствий | Да | Да | Да | Да |
| 2.2. О не работающих лыжных трассах | Да | Да | Да | Да |
| 3.Ззнаки, поддерживаемые и проверяемые на протяжении всего года согласно Приложению № 2. | Да | Да | Да | Да |
| IV. Туристские услуги **** |  |  |  |  |
| 1. Услуги, которые предлагаются на трассах |  |  |  |  |
| 1.1. Лыжная школа | Да | Да | Да | Да |
| 1.2. Проводник | Да | Да | Да | Да |
| 1.3. Освещение трасс для катаний в ночное время: |  |  |  |  |
| а) обеспечивающее хорошее освещение на протяжении всей трассы, максимальное восприятие естественных цветов и рельефа трассы по аналогии с восприятием в дневное время | Да | Да | Да | Да |
| б) расположение освещающих приборов (освещения) с учетом минимального уровня ослепления | Да | Да | Да | Да |
| в) минимальное освещение трасс | 30 Люкс | 30 Люск для более легких участков и 60 Люкс - для всех остальных участков | 60 Люкс | 70 Люкс |
| 1.4. Условия для катания на надувных санях или снегокатах | Да | Да | Нет | Нет |
| 1.5. Учебные участки трассы для начинающих | Располагаются на широких участках с легким наклоном (до 15%), изолированные сеткой, снабжаются соответствующим подъемными устройством | Нет | Нет | Нет |
| 1.6. Детские лыжные школы | Располагаются на участках с очень легким наклоном, изолированные сеткой, снабжаются соответствующими подъемными устройствами | Нет | Нет | Нет |
| 1.7. Снежные парки (трассы или участки трасс, на которых расположены сооружения для прыжков и пайпов /снежный улей/) | Да | Да | Да в более легких участках | Нет |
| а) хорошо изолированы от остальных трасс с помощью ограждающих сооружений | Да | Да | Да в наиболее легких участках | Нет |
| б) доступ контролируется лицом, предлагающим туристические услуги на трассе | Да | Да | Да в легких участках | Нет |
| в) наличие минимальной обязательной экипировки, включающей шлем и протекторы для разных частей тела | Да | Да | Да в легких участках | Нет |
| г) патруль, обеспечивающий контроль на территории парка | Да | Да | Да в легких участках | Нет |
| д) сооружения в парке должны быть расположены и установлены т.о., чтобы не угрожать безопасности горнолыжников в процессе использования услуги | Да | Да | Да в легких участках | Нет |
| 2. Услуги, которые предлагаются в непосредственной близости к трассе ***** |  |  |  |  |
| 2.1. сооружения для спортивных услуг: | да | да | Да | Да |
| а) спортивный тир |  |  |  |  |
| б) катание на лошадях |  |  |  |  |
| в) трассы для лыжных прыжков |  |  |  |  |
| г) трасса с ровной поверхностью для лыжных прогулок |  |  |  |  |
| д) катание на собачьих упряжках |  |  |  |  |
| е) снегоходы (или скиду м.б. моторные сани) |  |  |  |  |
| 2.2. Услуги, предоставляемые в торговых зонах: |  |  |  |  |
| а) места для питания | да | да | да | да |
| б) туалеты с расположением соответствующим пропускной способности лыжных трасс****** (кол-во и местонахождение) | да | да | да | да |
| в) лыжный гардероб | да | да | да | да |
| г) пункты для ремонта лыж | да | да | да | да |
| д) стоянка | да | да | да | да |
| е) урны для мусора с расположением соответствующим пропускной способности лыжных трасс 7* | да | да | да | да |
| 3. Уборка в торговых местах и вывоз мусора 8* | да | да | да | да |

* - Ограничение по продольному и поперечному наклону не относится к коротким участкам на широкой и свободной трассе.

** - Показатели по ширине трассы определяются в зависимости от наклона конкретного участка. Показатели максимальной ширины носят рекомендательный характер и относятся только к лесным местностям.

*** - Запрещается использование несущих столбов из дерева.

**** - Обязательным для определения соответствующей категории является предоставление услуг по разделу I, п. 1.1., 1.2., 2.2., и раздел II 1.4, 2.2.

***** - Запрещается их предоставление на самой лыжной трассе.

****** - Туалеты должны быть химическими (биотуалеты), в тех случаях, когда они располагаются на территории самой трассы.

7* - Урны обязательно устанавливаются по всей длине трассы.

8* - Обязательство возлагается на предоставляющего услуги.

Примечания:

Допускаются рекомендации по разделу I пункту I , пункт 1 (в рамках требований для соответствующей категории и 30 дневном сроке),  пункт 2.1. , 2.2.; пункт II , пункт 4.4., 4.5.; пункт 7. , 9, 10, 11 ; раздел II пункт I , пункт 1 (в рамках требований для соответствующей категории и 30 дневном сроке), пункт II , пункт 7, 8 , 10