Приложение 3

к Системе

Шкала риска схода лавин

| Степень риска | Устойчивость снежного покрова | Вероятность лавинообразования |
| --- | --- | --- |
| 1. Слабый | Снежный покров устойчив на большинстве склонов | Спровоцированное людьми лавинообразование возможно только на редких крутых склонах*, главным образом, при сильной нагрузке*** от лыжников. Только одинокие осовы или маленькие лавины могут образовываться без участия человека. |
| 2. Ограни- ченный | Снежный покров на некоторых**, достаточно крутых склонах умеренно и слабо устойчив. На других склонах снежный покров устойчив. | Спровоцированное людьми лавинообразование возможно при сильной нагрузке от лыжников*** и на некоторых склонах, зафиксированных в специальных бюллетенях. Широкий сход естественных лавин не ожидается. |
| 3. Средний | Снежный покров на многих достаточно крутых склонах** слабо устойчив. | Спровоцированное людьми лавинообразование возможно иногда даже при слабой нагрузке от лыжников и на многих склонах, особенно на тех, которые зафиксированы в специальных бюллетенях. В некоторых случаях возможно образование естественных средних и иногда довольно крупных лавин. |
| 4. Высокий | Снежный покров неустойчив на большинстве** довольно крутых склонов. | Спровоцированное людьми лавинообразование возможно даже при слабой нагрузке*** от лыжников на многочисленных достаточно крутых склонах. В некоторых случаях можно ожидать многочисленное образование естественных средних и иногда крупных лавин. |
| 5. Очень высокий | Общая неустойчивость снежного покрова. | Многочисленные крупные лавины образуются без участия человека даже на территориях с некрутыми склонами. |

* Склоны исключительно благоприятные для лавин из-за наклона, конфигурации рельефа, близости гребней.

** Характеристики этих склонов обычно уточняются в специальных бюллетенях: высота, экспозиция, микрорельеф поверхности

*** Нагрузка от лыжников:

- сильная: например, группа лыжников, и т. д.

- слабая: например, одинокий лыжник или турист, и т.д.

Типы флагов, оповещающих о риске схода лавин

Имеется три типа флагов, оповещающих о риске схода лавин:

желтый флаг

желто – черный флаг

в клетку

черный флаг

Форма и размеры флагов

Флаги, оповещающие о риске схода лавин, должны быть прямоугольной формы. Их короткая сторона, параллельная мачте, должна иметь длину в 1 м, а их длинная сторона должна иметь длину в 1,5 м. Каждая сторона клетки «желто-черного» флага в клетку должна иметь размер в 0,25 м.

Расположение мачт флагов, оповещающих о риске схода лавин

Решение о расположении мачт флагов, оповещающих о риске схода лавин, принимается специальными службами.

Поднятие флагов, оповещающих о риске схода лавин

Флаги, оповещающие о риске схода лавин, должны подниматься в зависимости от уровня опасности по шкале рисков схода лавин:

Желтый флаг - 	слабая и ограниченная

степень риска

Желто-черный флаг в клетку - 	средняя и высокая степень

риска

Черный флаг - 	очень высокая степень

риска

Мачта, несущая флаг, предназначена исключительно для поднятия флага, оповещающего о риске схода лавин, и не может нести никакую другую информацию.

Решение о поднятии флагов, оповещающих о риске схода лавин, принимается специальными службами.